# Тема 3: Кръговата икономика и строителните отпадъци

Съдържание:

1.Цел на обучението по тема 3

2.Нормативни изисквания за влагане на рециклирани строителни отпадъци от строителство и разрушаване в строителния сектор

3.Партньорство на общините със строителния сектор при управление на строителни отпадъци

4.Подобряване управлението на строителните отпадъци, като стъпка към прехода към кръгова икономика

5.Възможности за реализиране на проекти за регионални/общински инсталации за третиране и рециклиране на отпадъци от строителството и разрушаване

Цел на обучението по тема 3 е участниците в обучението да се запознаят с:

- Нормативните изисквания за влагане на рециклирани строителни отпадъци, като стъпка от прехода към кръгова икономика

- Възможностите за партниране между общините и представителите на строителния бранш

- Стъпки за подобряване на управлението на строителните отпадъци, като стъпка към прехода към кръгова икономика, примери за добри практики

- Възможности за реализиране на проекти за регионални/общински инсталации за третиране и рециклиране на отпадъци от строителството и разрушаване

Съгласно официална информация на Европейската агенция по околна среда, строителните отпадъци и тези от разрушаване са близо 400 млн. тона в ЕС. Сектор „Строителството“ е отговорен за над 35% от общите отпадъци в ЕС. Огромното количество и естеството на генерираните отпадъци са предизвикателство за управлението им, но също така предоставят ясна възможност за прилагане на стабилни практики за управление на отпадъците в съответствие с принципите на кръговата икономика. Строителният сектор се определя като приоритетен сектор в плана за действие на Европейската комисия за кръгова икономика и един от ключовите сектори, които трябва да се трансформират. Европейската комисия предлага промени в правилата за строителните продукти, които са на повече от 10 години. Едни от насоките, които ЕП иска да промени е да бъде увеличен животът на сградите, да се въведат цели за по-нисък въглероден отпечатък на материалите и минимални изисквания за ресурсна и енергийна ефективност.

Основен показател, който характеризира отпадъците от строителство и разрушаването на сгради, е показателя – строителни отпадъци на глава от населението. По данни на Евростат за строителните отпадъци в килограми на глава от населението в страните членки на ЕС за периода 2004-2016г.,(публикувани на сайта на Министерството на околната среда и водите), стойностите на този показател за България са значително по-ниски от средните за Европейския съюз, като най-високата отчетена стойност е 388 кг/на глава от населението и е достигната през 2004 г., а средната стойност за ЕС през същата година е била 1509 кг на глава от населението. През следващите години стойността на този показател за България намалява значително, като през 2016 г. спада до 293 кг. Според същия източник през 2018 г., България е била на последно място в ЕС по оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване. Индикаторът в статистиката отчита съотношението на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, които са подготвени за повторна употреба или рециклирани. За сравнение – през 2016 г. страната ни е била на 17-а позиция.

Според официалните данни на НСИ България поддържа високо ниво на предоставените за оползотворяване отпадъци от строителството (в графата неопасни отпадъци).

- През 2016 г. строителните отпадъци у нас са били над 2 млн. тона, от които над 1,5 млн. тона (72%) са били предадени за оползотворяване.

- През 2018 г. строителните отпадъци у нас са спаднали с около 10 пъти до 192 964 тона, от които 142 622 тона (почти 74%) са били предадени за оползотворяване.

- През 2019 регистрираните от НСИ строителни отпадъци са още по-малко – 59 741 тона, от които 44 003 тона (73.65%) са били предадени за оползотворяване.

*Важно е да се отбележи, че все още, част от строителните отпадъци се изхвърлят неправомерно и не фигурират в официалната статистика.

За периода 2008 – 2018 година, по информация от НСИ, количество на образуваните производствени отпадъци е 177 995 хил. тона., от които 6,6% са  строителни отпадъци.

Разпределение на отпадъците в строителния сектор у нас, в %

В България най-висок процент строителни отпадъци се генерират от сектора  Пътища – 33% от общия дял на СО. Следват го СО генерирани от сектора на индустриалните отпадъци – 26% и отпадъците генерирани от разрушение на сгради  - 23%. Най-малък дял имат отпадъците от железопътната инфраструктура.

Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2021 - 2028 година,  близо 80% от строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране и оползотворяване в България. Също така има достъпни технологии, но липсва достатъчен капацитет. На този етап все още няма изградена национална информационна система за образуваните, рециклираните, оползотворените и депонираните строителни отпадъци, поради което данните за отпадъците от строителство и разрушаване от наличните източници са непълни.

- Нормативни изисквания за влагане на рециклирани строителни отпадъци от строителство и разрушаване в строителния сектор

В Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 година се отбелязва, че продължава тенденцията строителните отпадъци масово да се изхвърлят на сметища и нерегламентирано извън населените места вместо да се рециклират. Това се дължи на факта, че в България все още не е изградена развита система за управление на отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР), която да осигури не по-малко от 70% икономически целесъобразно рециклиране на отпадъците, генерирани от строителството, така, както е било залегнало в предишния национален план, до 2020 г.

Законът за управление на отпадъци, вменява на кметът на общината отговорност за управлението на строителните отпадъци, образувани на територията на общината. Кметът на общината отговаря за оползотворяването и обезвреждането на строителните отпадъци събрани от ремонтните дейности на домакинствата. (чл.19, ал. 3, т.5). Той също така е пряко ангажиран с организирането на системи за третиране на строителни отпадъци, подготовката им за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности, чрез заместване на други материали с отпадъци, в количество не по малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват материали в естествено състояние, определени с код 17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като с това се постигат целите по чл. 32, параграф 16 от ЗУО, както следва:

- до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.

Кметът също така контролира дейностите (чл.112, ал.1,т.1 ЗУО ), свързани с образуването, събирането, включително разделното, съхраняването, транспортирането, третирането на строителните отпадъци на територията на общината. Кметът контролира управлението на строителните отпадъци, когато общината е възложител на строителни дейности, , като това е регламентирано подробно в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г).

Съгласно чл. 11, ал.4 от ЗУО, плановете за управление на строителни отпадъци, не одобрени по реда на чл.156 б, т.6 от ЗУТ се одобряват от кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж.

Всеки  Възложител внася за одобрение в общината план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по ЗУО, при условията и реда в него и план за безопасност и здраве. Планът се одобрява от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от внасянето му.

Когато строежът се намира на територията на повече от една община, ПУСО се одобрява от кметовете на съответните общини или оправомощени от тях длъжностни лица за частта от строежа, която се изпълнява в териториалния обхват на съответната община (Чл. 11, ал. 8 от ЗУО). Във връзка с това са направени и съответните изменения и допълнения в Закона за устройство на територията.

  - Ангажименти на общината съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г.

Строителните отпадъци (СО) се генерират при всички строителни дейности (строеж, реконструкция, основен и текущ ремонт, обновяване и др.) и при премахване на строежи. Управлението на строителните отпадъци е регламентирано по-подробно в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. (НУСОВРМ).

С наредбата се регламентират:

1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО);

2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;

3. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

В съответствие с принципа „Замърсителят плаща“, НУСОВРМ отрежда специфични задължения и отговорности на Възложителите на строително-монтажни работи и на премахване на строежи, а оттам – и към всички участници в строително инвестиционния процес – проектанти, консултанти, строители. С малки изключения (например при малки строежи, при дейности по поддръжка и текущ ремонт и когато премахването на строежи е наредено по спешност), НУСОВРМ изисква да бъде изготвян План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), в който се прави прогноза за вида и количеството на СО, предписват се мерки за предотвратяване и минимизиране на СО, за разделното им събиране, транспортиране и последващо третиране, планира се как да се постигнат целите за оползотворяване.

Наредбата също така дава дефиниция на дейностите, които се считат за материално оползотворяване на СО – подготовка за повторна употреба, рециклиране и влагане на СО в обратни насипи (и други насипи за инженерни и ландшафтни приложения).

- "Рециклиране на строителните отпадъци" е всяка дейност по оползотворяване на строителните отпадъци, посредством която строителните отпадъци се преработват в строителни продукти, материали или вещества с оглед на използването им за първоначална употреба и/или за други употреби. Рециклирането на СО не включва оползотворяването на СО за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива.

- „Рециклирани строителни материали“ са строителни продукти, които съдържат или изцяло са произведени от строителни отпадъци, преминали дейност по рециклиране, оценени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за продуктите има публикувани хармонизирани европейски стандарти или са издадени европейски технически оценки, или с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

- „Подготовка за повторна употреба на СО“ е дейност съгласно § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

- „Подготовка преди оползотворяването на СО“ са предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, трошене, пресяване, уплътняване, рязане, сортиране, измиване, кондициониране, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11, съгласно приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците

- "Продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба" са строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали отпадък и са подготвени, за да могат да бъдат вложени в строежа съгласно предвидената им първоначална употреба.

Изисква се СО да се предават с договор само на лица, които притежават документ по чл. 35 на ЗУО – т.е. регистрационен или разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци. Ако възложителите или строителите искат сами да третират СО (на площадката на дадения строеж или на друга площадка), те също трябва да имат документ по чл. 35 на ЗУО, който се издава от РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите със СО.

За някои видове СО, чието рециклиране е икономически изгодно и за рециклираните продукти, за които има пазар, са въведени конкретни цели (по кодове на СО) за оползотворяване за всеки строеж – например 85% за бетонните и стоманобетонните отпадъци, 90% за металите. За други СО, целите плавно нарастват – например за керамичните СО от 30% през 2014 г. до 70% през 2020 г. За строежите от подсекторите „Пътища“ и „Железници“ трябва да се постигат и определени цели за строежа като цяло – напр. за 2020 и всяка следваща година е 80%.

  - Управление на строителните отпадъци при извършване на строителни и монтажни работи и премахване на строежи

Управление на строителните отпадъци

В голямата си част строителните отпадъци, генерирани от домакинствата при строителство, ремонт или поддръжка на сградите, се депонират на депата за битови отпадъци или на обособени площадки, предназначени специално за целта. Такива площадки съществуват в голяма част от общините. Събирането на строителните отпадъци и транспортирането им до съответните депа се извършава от специализирани фирми, или от общински дружества или от фирмите, на които са възложени дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци.

При извършването на строителни дейности, разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се отделят инертни, опасни или неопасни отпадъци. Голяма част от тях се депонира или се използва за обратни насипи. Това са отпадъци, включващи изолационни материали, гипс, бетон, натрошени тухли и керемиди, дървесни отпадъци, пластмасови остатъци от ВиК мрежи, мазилки и други.

Част от образуващите се отпадъци при разрушаването на сгради като метали, тухли и други са много подходящи за повторно използване и преработка чрез рециклиране. Значително количество подходящи за рециклиране строителни отпадъци се получават при изграждане и ремонт на инфраструктурни обекти като пътища например. В същото време изграждането или ремонтът на пътища е дейност, позволяваща използването на рециклирани строителни материали.

Също така за влагането на рециклирани материали при изграждането и ремонта на пътната инфраструктура съществуват български стандарти и технически спецификации на Агенция Пътна инфраструктура (АПИ). Съществуващата практика на управление на строителните отпадъци от пътния сектор е извозването им до временни площадки с оглед на повторната им употреба и частичното им рециклиране.

Добри практики по отношение на рециклирането на строителни отпадъци и повторната им употреба са създадени при строителството и ремонта на железопътната инфраструктура. Там се наблюдава повторна употреба и рециклиране на около 80% от образувалите се отпадъци. Съществува и ведомствена нормативна база, която регламентира използването на рециклирани материали в ремонта.

Методи за рециклиране и оползотворяване

За различните видове строителни отпадъци се използват и различни методи за рециклиране и оползотворяване. В по-голямата си част генерираните строителни отпадъци са неорганични и нетоксични и могат да бъдат използвани повторно или да бъдат рециклирани. Самият процес на рециклиране може да се извършва на специално предназначени за тази цел места или директно на площадките за строителство и разрушаване.

Използва се различен вид оборудване, което може да е стационарно, полустационарно и мобилно. Постоянните площадки със стационарно оборудване предлагат възможност за протичане на целия технологичен процес по преработката, а получените материали се характеризират с високо качество. Те обаче изискват сравнително голяма първоначална инвестиция и съпътстващи експлоатационни разходи, поради което, за да бъде рентабилна подобна площадка, е необходимо осигуряването на постоянен поток от отпадъци. Мобилните инсталации и, съответно, временните площадки позволяват преработка на отпадъците на мястото на тяхното генериране и използване на рециклираните материали.

Третиране на отпадъците от строителство и разрушаване

Повторното оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци от разрушаване на сгради до голяма степен се определя от използваните методи на разрушаване.

Използването на селективно разрушаване и разделно събиране и съхраняване на отпадъците позволява получаването на висококачествени фракции с висок потенциал за оползотворяване.

Етапите, през които преминава управлението на процеса рециклиране, са няколко:

•	предварително сортиране на извозените отпадъци;

•	подготовка;

•	третиране чрез мобилни трошачки и др. машини;

•	последващо рециклиране.

След разрушаването строителните отпадъци се сортират, при което се отделят фракциите, подходящи за рециклиране, и тези за депониране. Подходящите за рециклиране отпадъци впоследствие се подлагат на предварително раздробяване с помощта на хидравлична ножица или хидравличен чук, след което се натрошават. За натрошаване на отпадъците обикновено се използват компресиращи челюстни и конусни трошачки, както и роторни трошачки с ударно действие. Изборът зависи от вида на рециклирания материал.

Стоманобетонните отпадъци се прекарват през магнитни сепаратори - лентови, барабанни, с постоянни магнити за отстраняване на армировъчната стомана. За отстраняване на цветни метали често се използват вихровотокови сепаратори.

На отделните етапи на преработка на отпадъците може да се използва и пресяване през сита. Широко приложение намират виброситата от метални мрежи или от перфорирани плочи. Те могат да бъдат монтирани към трошачките, или инсталирани отделно.

Къде  могат да се влагат рециклираните строителни отпадъци?

В резултат на раздробяването на остатъци от най-често срещаните строителни отпадъци, обикновено се получава материал с възможности да бъде използван:

•	при запълване на дупки по пътища и за направа на пътни настилки, да бъдат положени основи и др. (за отпадъци от бетон);

•	Като вид настилка на черни пътища, изграждане на дренажи, застилане на кортове, запълване на ями, кладенци и др. (за отпадъци от тухли);

•	За изграждане на интериори, дървен чипс за печки, мулч и др. (за дървени отпадъци);

•	За нови листи гипсокартон, за цимент (за отпадъци от гипсокартон);

•	Като добавъчен материал в бетона, пълнител в цимента и др. (за отпадъци от санитарна керамика)

или в иновативни производства.

Преработката на строителни отпадъци се регламентира от наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г.

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали регламентира, че управлението на строителните отпадъци при извършване на строителни и монтажни дейности и премахване на строежи се извършва чрез приет План за управление на строителните отпадъци.

ПУСО обхваща мерките, предвидени в частите на инвестиционния проект по отношение на дейностите със СО, и включва:

1. обяснителна записка, която съдържа най-малко:

а) цели за материално оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба, влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, към момента на изготвяне на ПУСО, в съответствие с чл. 11 и 13;

б) мерки за селективно премахване на строежа или на части от строежа, където е приложимо;

в) мерки за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на СО с цел осигуряване изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2;

г) мерки за предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването на строежа;

д) указания за водене на отчетност за опасни отпадъци съгласно Наредба № 1 от 04.06. 2014 г., (изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.), когато се образуват на площадката;

е) мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 4;

2. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2 от Наредбата;

3. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 (приложимо за проекти, които включват дейности по премахване на строежи или на части от строежи) от Наредбата;

4. прогноза за СО, които ще се образуват, и за степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4 от Наредбата;

5. прогноза за вида и за количеството на рециклираните строителни материали, продуктите, подготвени от СО за повторна употреба, и СО за обратни насипи, които ще се вложат в строежа, съгласно приложение № 5 от Наредбата, когато е приложимо.

Важна разпоредба, касаеща общините, е, че възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за оползотворяване в обратни насипи в количества съгласно приложение № 8, в зависимост от вида на строежа и от обхвата на разрешението за строеж.

Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци се извършват от лица, които имат право да извършват тези дейности съгласно чл. 35 от ЗУО.

Глава ІV на Наредбата регламентира изискванията за влагането в строежи на рециклирани строителни материали, строителни отпадъци, преминали процес на ополозтворяване и продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба. Строителните отпадъци могат да се използват като строителни отпадъци, преминали през процес на оползотворяване, като  продукти, подготвени от СО за повторна употреба, с оглед на тяхното влагане в строежа съгласно предвидената им първоначална употреба и като рециклирани строителни материали, представляващи строителни продукти, които съдържат или изцяло са произведени от строителни отпадъци, като се отчитат изискванията на инвестиционния проект.

За да бъдат предложени строителните отпадъци по чл. 22, ал.1, т.1 за употреба в строежи, лицето, което има право да извършва дейности със СО, представя декларация. Тя съдържа, като минимум информация за наличие на документи по чл.35 от ЗУО за дейности, както и какви са извършените дейности по оползотворяване, вида и произхода на оползотворените строителни отпадъци. Може да съдържа също така характеристики на отпадъците и методи за тяхното определяне, както и протокол от изпитване и/или техническа експертиза, когато се изисква.

Алинея 5, на чл.22 от глава ІV, регламентира пускането на пазара на рециклираните строителни материали, които представляват строителни продукти по ал. 1, т. 3. Те се пускат на пазара от лицето по чл. 35 ЗУО, в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти (ОВ, L 88/5 от 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 305/2011 г.", придружени от документите по чл. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г. и бр. 95 от 2017 г.) и от информация за оползотворените в продукта СО, издадени от лицето по чл. 35 ЗУО.

Управлението на строителните отпадъци се свързва директно с кръговата икономика. Процеса по рециклиране на строителните отпадъци, е стъпка към прехода към кръгова икономика. Ползите, които носи са не само икономически. Процеса по рециклиране на строителните отпадъци подпомага да се открият повече работни места,  да се намали употребата на първичните суровини, както и да се ограничи депонирането.

- Партньорство на общините със строителния сектор при управление на строителните отпадъци

Партньорство между местните власти и бизнеса е едно от важните условия за успешен преход към кръгова икономика, както и дава по-добра възможност за реализиране на проектите с европейско финансиране през новия програмен период 2021 – 2027 г.

Постигането на тази цел може да се спомогне чрез участието на местните власти, като значим потребител на стоки и услуги  и прилагане на повече „зелени“ критерии в обществените си поръчки. Както в стратегията за преход към кръгова икономика е заложено, като възложители, те могат да залагат изисквания за екологични стоки, услуги и системи за управление на околната среда. Въвеждането на „зелени“ критерии при възлагането на обществени поръчки е утвърдено средство за намаляване на негативното въздействие от общественото потребление върху околната среда и стимулиране на употребата, предлагането и развитието на по-екологични стоки и услуги с по-висока „обществена стойност.

Ползите за общините се измерват в намаляване  на разходите за придобиване на продукти и услуги, като се отчита целият им жизнен цикъл. Също така в редуциране на отпадъците и замърсяването, както и в по-ефективно управление на околната среда.

Общините имат възможност да приложат различни подходи за организация на дейността за изпълнение на ангажиментите им по отношение на строителните отпадъци от ремонтна дейност и съответно да ги регламентират в Наредбата по чл.22 от ЗУО.

Общинският Съвет приема наредба или тя е част от Общинската Наредба по чл. 22 от ЗУО, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци на територията на общината, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

Наредбата по чл.22 от ЗУО регулира организацията на дейностите по управление на строителните отпадъци:

- Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци в резултат от ремонтна дейност на домакинствата трябва да:

- събират строителните отпадъци на територията на имота, като не се допуска разпиляването им до изхвърлянето им

- изхвърлят строителните отпадъци от ремонтна дейност, до контейнерите за битови отпадъци само в определените дни, съгласно предварително обявен график от общината или да ги събират в наети от тях специализирани контейнери, като ги предават на лица притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО.

- Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и ги изхвърлят извън обявения от общината график, са длъжни да ги събират в наети от тях специализирани контейнери и ги предават на лица притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО.

- Общините могат да публикуват на интернет страницата си места, на които лицата, извършващи домашни ремонти да предават отпадъците от ремонтните си дейности, както и график за тяхното извозване.

- Безплатното извозване от страна на общината на отпадъците от ремонтни дейности на домакинствата, стимулира населението да не ги изхвърля в контейнерите за битови отпадъци или на нерегламентирани за целта места.

Ключови за развитието на строителството в общините са инвестиционните проекти и жилищното строителство.

- Подобряване управлението на строителните отпадъци, като стъпка към прехода към кръгова икономика

Ако продължим да използваме ресурсите по начина, по който сме свикнали, към 2050 г. ще ни бъдат нужни ресурсите на три планети като Земята. Ограничеността на суровините и промените в климата изискват преминаването от общество, което използва и изхвърля, към въглеродно неутрална, екологично устойчива, чиста от замърсители икономика. През март 2022 г. Европейската комисия предложи първи пакет от мерки за ускоряване на прехода към кръгова икономика, както и идентифицира седем ключови сектора за изграждане на кръговата икономика. В тях са нужни промени на различните етапи от веригата - от дизайна през производството до използването им от крайните потребители. Един от тези приоритетни сектори е именно строителството на сгради. До голяма степен това е породено от факта, че секторът „Строителството“ е отговорен  за над 35% от общите отпадъци в ЕС и високият му потенциал за повторно използване и рециклиране на отпадъците, както и получаването на нови материали и продукти.

Официално в ЕС се оползотворяват около 70% (за 2020 г.) от строителните отпадъци. Но по-внимателният преглед показва, че масово това става, като събрани отпадъци се използват за запълване на изкопи на строителни площадки или като инертни материали с нисък клас в пътното строителство.

Селективното разрушение /деконструкцията/ и разделното събиране и съхраняване на строителната площадка на СО са важно изискване за получаването на високо качество на отпадъчните фракции, които имат потенциал да бъдат повторно използвани или рециклирани с последващо получаване на строителни материали/продукти.

В основата на процеса по управление на строителните отпадъци са подобреното идентифициране, сепариране и разделяне при източника на генериране. По-доброто идентифициране на отпадъците изисква ясни и еднозначни дефиниции и изготвянето и изпълнението на качествени планове за управление на отпадъци и одити преди предприемането на дейности по разрушаване. Подобреното събиране на компоненти за повторна употреба и рециклиране изисква и прилагането на селективно разрушаване и подходящи практики на площадката. Рециклирането, като част от процеса на управление на строителните отпадъци, е основният фокус, в контекста на кръговата икономика.  То може да бъде реализирано  след като отпадъците са преминали през процес на предварително третиране и може да се извършва както на специализирани площадки за рециклиране със стационарни или полустационарни инсталации, така и директно на площадката за разрушаване или на строителната площадка (на място) с мобилни инсталации.

Изграждането на отделна площадка, на която да се извършва подготовката за оползотворяване и рециклирането има предимство, тъй като ще могат да се поддържа  складови наличности от различни типове продукти от оползотворяване на строителните отпадъци, с цел постигане на по-голяма гъвкавост към пазара на рециклирани материали и по-добри възможности за контрол на тяхното качество, по подобие на традиционните кариери за инертни материали. Този тип площадки позволяват и намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда.

До голяма степен по-високо и по-качествено рециклиране могат да бъдат постигнати, ако се следват определени мерки за подобряване на ценообразуването, подобряване на информацията за това кои материали се използват в съществуващи и нови сгради и за подобряване на доверието на потребителите в качеството на използването на рециклирани инертни материали. Все още в България се наблюдава недоверие към използването на рециклирани строителни материали, което възпрепятства развитието на сектора и икономическия интерес към изграждане на инсталации за третиране на строителни отпадъци.

Предизвикателства касаещи управлението на строителните отпадъци

Подобряване и актуализиране на нормативната уредба – усъвършенстването на системата за контрол върху управлението на строителните отпадъци  ще внесе яснота, в случаите когато не са изпълнени целите за материално оползотворяване и/или целите за влагане на рециклирани материали (за последното неизпълнение дори не е предвидена санкция в ЗУО).

Казус, който също не е регламентиран е когато община е Възложител на премахване. Тя се явява и орган, който одобрява ПУСО и същевременно орган, който контролира изпълнението на ПУСО. РИОСВ също се явява (на практика) само регистратор, който евентуално (не е задължен) може да се самосезира и да прегледа входирания отчет за изпълнението на целите за материално оползотворяване на СО за даден строеж.

Актуализирането на нормативната уредба би могло да доведе до прекратяване на  порочните практики на нерегламентирано депониране на СО, както и да се регулира (с контрол на входящите отпадъчни потоци, с издаване на разрешителни документи и т.н.) дейността на т.нар. „депа за инертни отпадъци“, които всъщност не са депа (не плащат отчисления и затова имат много ниски входни такси), а извършват дейности по оползотворяване (например с код R10). Така, от една страна би се дала възможност строителите да продължат да предават там инертните СО, което се отчита за дейност по материално оползотворяване, а от друга – да се отчита оползотворяването на СО по този начин на национално равнище.

Санкциите за нерегламентирано изхвърляне и предаване на СО, както и санкциите за неизпълнение на целите за материално оползотворяване е препоръчително  да се завишат драстично, като се обвържат с количеството на СО и/или със стойността на строежа.

Трябва по-добре да се формулират и целите за влагане на рециклираните материали, например не като процент от общото количество на строителните продукти, вложени в строежа, а като процент от естествените скални материали и добавъчни материали за бетони и разтвори, които те да заменят.

За да се намалят депонираните отпадъци, отчисленията за депониране на общински отпадъци трябва да продължат да се прилагат. Предвид ниските резултати в редица общини по отношение постигане целите за рециклиране е необходимо да се въведе поетапно нарастване на размера на тези отчисления и въвеждане на по-строги ограничения за използването – единствено за подобряване на резултатите по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци и за предотвратяване на отпадъците. Трябва да продължат да се прилагат и отчисленията за строителните отпадъци с оглед постигнатия ефект от прилагането им.

Към Националния план за управление на отпадъците 2021-2027 г е разработена Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради. Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради съдържа както инвестиционни мерки, така и „меки“ мерки.

Посочените в НПУО 2021-2028 г. мерки ще бъдат изпълнявани в рамките на утвърдените бюджети на съответните отговорни министерства съобразно възможностите на държавния бюджет за съответната година. Меките мерки са основно насочени към успешното прилагане на практика на нормативната уредба, както и към повишаване на информираността и капацитета в разглежданата област. Инвестиционните мерки по програмата са свързани с реализацията на процедура за финансиране на проекти и изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали.

Анализите на строителните отпадъци, изготвени в процеса на разработването на НПУО 2021-2028 г., потвърдиха необходимостта от тези инсталации. Възможни източници на финансиране са средства, осигурени от Програма за околна среда 2021-2027 г. Възможно е и публично – частно партньорство между бизнеса и общините, включително чрез предоставяне на подходящи общински терени за изграждане на съоръжения.

Реализацията на мерките и действията, включени в тази Програма, както и на част от планираните мерки, включени в други програми от НПУО 2021-2028 г., но допринасящи за изпълнение на целите и на настоящата програма, гарантира изпълнението на амбициозните цели за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и от разрушаване на сгради.

Добри практики:

Постепенно и у нас се натрупва опит при рециклирането на СО и влагането на рециклирани материали в строежите.

През март 2021 г. Националният статистически институт започва работа по проект Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101023440 - 2020-BG-CEPCW.

Общата цел на проекта е да се съсредоточи върху рационализирането на националната система за събиране на данни за опаковките (по-специално тънки пластмасови торбички) и отпадъци от строителство и разрушаване. Конкретните цели са: проучване на нови методически материали; идентифициране на възможни нови източници на информация; получаване на данни за количествата генерирани и третирани отпадъци; подобряване на качеството на данните, докладвани съгласно законодателството на ЕС; осигуряване на по-точна статистическа информация за показателите за кръгова икономика; разработване на методология за експериментално отчитане на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване. Дейностите по проекта включват: подобряване на наличността и качеството на данните за отпадъците от опаковки чрез подобряване и разширяване на методологичната система за събиране на данни за генерираните пластмасови опаковки; подобряване на наличността и качеството на данните на статистиката на строителните отпадъци чрез увеличаване на обхвата на проучването с административни/статистически данни; развитие на експериментални сметки за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване съгласно Регламент № 691/2011.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са -  подобряване на качеството на показателите за кръгова икономика, подобряване на статистиката за опаковките (включително тънките пластмасови торбички) и строителните отпадъци, разработване на експериментални сметки за строителните отпадъци.

Ползите от проекта ще бъдат: осигуряване на съпоставимост между използваните в страната методи за събиране и анализ на данните за отпадъците съгласно методологиите на Европейската статистическа система и държавите - членки на ЕС; осигуряване на ценен принос за оценка и разработване на политиките на ЕС за статистиката на отпадъците, включително експериментални сметки за строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване по Регламент № 691/2011.

През 2021 г. е одобрено проектно предложение с наименование: „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, с програмен оператор Министерство на околната среда и водите, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство и съфинансирана от българската държава.

Част от дейностите, които ще се реализират по проекта по отношение на строителните отпадъци са :

•	идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при генерирането на отпадъци на територията на община Русе, община Ветово, община Сливо поле и община Тутракан – Външен изпълнител, на база процедура по ЗОП ще изготви социологическо проучване ще изготви анкета с въпроси, която да идентифицира специфични модели на потребление и тенденции при генерирането на отпадъци. Целта е да бъдат обхванати различни възрастови групи и хора с различен социален статус, доход и образование. След проведеното проучване, събраните данни ще бъдат обобщени, ще се изготви анализ, съдържащ данни, таблици, графики, анализи и изводи. Събраните данни ще бъдат публикувани на сайта на проекта, официалните сайтове на общините, като ще са достъпни за всички заинтересовани страни;

•	реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци – дейността е с иновативен или демонстрационен характер за територията на общините, които надграждат и прибавят добавена стойност към очакваните проектни резултати. Чрез организиране на кампании за строителни отпадъци се цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени строителни отпадъци, ще намали риска за населението и околната среда в съответствие с Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и др. нормативни актове. За Община Русе се предвижда закупуването на 10 броя лифтдъмпер контейнери 4 м3 и 5 броя с обем 5,5 м3.

•	провеждане на кампания „След ремонта не изхвърляй, рециклирай!“ за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането на строителни отпадъци – Кампанията ще информира за причините, поради които е наложена забраната, вредите които се нанасят върху природата при нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, както и за възможността този отпадък да се рециклира и да се вложи отново в строителство. Основната цел на кампанията ще е намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.

Добър пример: Подписано споразумение за партньорство между НСОРБ и КСБ, в края на 2021 година, което цели трансфер на опит и знания между местните власти и организациите. Също така партниране в изработването на общи позиции, с цел да се постигнат съвместни действия в посока на подобряване на нормативната база, свързана с инвестиционния процес и решаване на общи проблеми, в сферата на управлението на строителните отпадъци. Двете страни се договориха за създаването на съвместна работна група, която системно да извършва анализ на проблемите, които срещат местните администрации при осъществяването на дейности, свързани със строителството и да предлага възможни и ефективни решения. Сред първостепенните задачи в съвместната работа на НСОРБ и КСБ са провеждането на преговори с МРРБ за решаване на проблема с блокираните, поради скока на цените в строителството, инвестиционни проекти на общините. Както и активни преговори с отговорните институции за изготвяне на механизмите за осъществяване на дейностите, заложени в НПВУ. За да бъде пълноценно усвоен ресурсът от близо 7 млрд. лв. , който ще бъде инвестиран в проекти на общините или с тяхното активно участие, е необходимо договарянето да приключи в максимално кратки срокове.

Примери от европейската практика

В някои от страните в Европа -  например Великобритания, Белгия и Австрия, дейностите със строителните отпадъци са обвързани в единна информационна платформа – тя съдържа информация за наличните инсталации, произвежданите от тях продукти със съответните свойства и цени, на които се предлагат, процедури по управлението на СО, както и ръководства за приложение на рециклираните материали в зависимост от строително-техническите им свойства – по този начин се осигурява проследимост на СО и се облекчават процедурите по контрол, оптимизират се разходите, обменя се опит и се преодолява недоверието към рециклираните материали, предвид това, че произходът им е от отпадъци. Информационните платформи се поддържат от браншови организации - в Австрия, например, това е Асоциацията на рециклаторите на СО (BRV), a в Белгия – Конфедерацията на изпълнителите на демонтиране и разрушаване (CASO). За стимулиране на влагането на рециклирани материали могат да се приложат редица механизми – от финансови (напр. данъчни облекчения или завишаване на концесионните такси на кариерите за естествените скални материали), през въвеждане на критерии в т.нар. „зелени“ обществени поръчки до въвеждане на сертификационни системи за устойчиво строителство и др.

Bouwhub, Утрехт, Нидерландия – платформа за споделяне

През 2015 г. Фолкер Веселс, един от големите строители в Нидерландия, стартира Bouwhub - логистичен център за всички строителни обекти в региона на гр. Утрехт, с основна цел намаляване на въглеродните емисии. Логистичният център е разположен в покрайнините на Утрехт и е леснодостъпен. В центъра се събират материали основно за довършителните дейности в строителството като облицовъчни материали, фитинги за тръби, гипсокартон. Материалите се преопаковат и се предоставят на строителните обекти в региона в съответствие с ежедневните им нужди. Хъбът ограничава трафика към обектите на големи камиони и оптимизира доставките на материали към строителните обекти като същевременно спестява на подизпълнителите по 1,5 работни часа на ден. При всяка доставка изпълнителите на строителните обекти имат възможност и да предоставят строителни отпадъци и материали на хъба.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСНИ МАТЕРИАЛИ

- План за действие относно кръговата икономика - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_437

- Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.)

- Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20151201STO05603/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna

- Кръговата икономика като отговор на климатичните промени и техните последствия - https://www.climateka.bg/krugova-ikonomika-klimatichni-promeni/

- Ефективното използване на ресурсите и кръговата икономика - https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/76/resource-efficiency-and-the-circular-economy

- Споразумение за партньорство 2021- 2027 https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2022-04/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202021-2027%20%D0%B3.%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%202022%20.pdf

- Доклад на изпълнението на политиките за околна среда 2022 – Европейската комисия

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&from=DA

- Кръговата икономика: как ЕС иска да направи продуктите по-устойчиви https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi

- Национален план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 – 2028 г. - https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/%D0%9D%D0%9F%D0%A3%D0%9E-2021-2028/NPUO_2021-2028.pdf

- Методически указания за разработване на общински/регионални програми за управление на отпадъците, МОСВ, 08.2021 г. - https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A3%D0%9E%D0%9E%D0%9F/Ukazaniq_programi_upravlenie_otpadaci.pdf

- Стратегия и план за действие за преход към Кръгова икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г. https://www.moew.government.bg/bg/strategiya-i-plan-za-dejstvie-za-prehod-kum-krugova-ikonomika-na-republika-bulgariya-za-perioda-2021-2027-g-10910/

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали,https://eea.government.bg/bg/legislation/waste/NAREDBAZAUPRAVLENIENASTROITELNITEOTPADATsII_0.pdf

- http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/BG/ip_21_5649

- Столична община - https://www.sofia.bg/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/id/17712955

- Община Етрополе - http://etropole.bg/news/view/id/2451

- Община Поморие - https://www.eufunds.bg/bg/node/11102

- Кючуков Николай, Строителните отпадъци като материал в строителството – част от кръговата икономика, Механика, транспорт и комуникации, ISSN 2367-6620 (online), том 18, брой 1, 2020 г., https://mtc-aj.com/library/1908.pdf